СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

КУРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  КУРСКОГО

СЕЛЬСОВЕТА КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Курского сельсовета Курского

района Ставропольского края

от 21 октября 2016 г. № 216

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016-2025 годы

ст-ца КУРСКАЯ

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на  2016 - 2025 годы (далее – Программа)

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на  2016 – 2025 годы.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Гидрографические данные

1.3. Климатические условия

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.5. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.8. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.9. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.10. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твёрдых коммунальных бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 - 2025 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на 2016 - 2025 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Контроль за реализацией Программы | Администрация муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края |
| Цель Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение уровня газификации населённых пунктов сельского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований краевого бюджета. |
| Мероприятия Программы | В сфере водоснабжения и канализации: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; - проектирование и строительство новых канализационных сетей. В сфере газификации: - доведения уровня газификация жилищного фонда поселения до 100%. В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТКО (в соответствии с краевой программой): - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края .

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что муниципальное образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, краевого, районного и местного бюджета .

1.1. Демографическое развитие муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

История МО Курского сельсовета началась с 1924 года, в котором он относился к Степновскому району Терского округа, с 1929 года – Моздокского  района Терского округа, с 1930 года Моздокского района  Северо-Кавказского края. 1 января 1935 года станица становится административным центром Курского района Северо-Кавказского края, с 1937 года Курского района Оджоникидзевского края, с 1939 года Курского района Ставропольского края.  Территория поселения занимает 24,8 тыс.га, в том числе площадь районного центра – 678 га. Расстояние от районного центра – станицы Курской до ближайшей железнодорожной станции г. Моздок – 45 км, до краевого центра города Ставрополя – 307 км.

На территории МО Курского сельсовета расположено 5 населенных пунктов занимающих площадь 1450, 0 га в которых по состоянию на 26.10.2016 года проживает 13,654 тыс. человек. Национальный состав: 64,4% -русские, 15,0% - армяне, 4,5% - грузины, 3,9% - турки, 2,4% - осетины, 1,4% - чеченцы, 1,1% - азербайджанцы, 0,8% - украинцы, 0,8% немцы, 5,6% - другие. Всего 54 нации и народности.

Социально - экономическое положение муниципального образования характеризуется как  сложное, в связи с банкротством и прекращением деятельности ряда предприятий, спадом объемов производства, сокращением численности работающих и высоким уровнем безработицы, низкой квалификацией высвобожденных работников.

Основу экономики МО Курского сельсовета составляют сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство играет большую роль, обладая значительным потенциалом для развития.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития МО Курского сельсовета характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Динамика демографического развития МО Курского сельсовета

| Наименование показателя | По годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения, человек | 13558 | 13618 | 13470 | 13661 |
| Число родившихся, человек | 205 | 185 | 217 | 180 |
| Число умерших, человек | 176 | 148 | 149 | 165 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | +29 | +37 | +68 | +15 |
| Общий прирост(+) / убыль (-), человек |  | +60 | -148 | +191 |

Структура населения МО Курского сельсовета сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения МО Курского сельсовета  по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 3170 | 3200 | 3255 | 3388 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 6919 | 7513 | 7245 | 7225 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 3469 | 2905 | 2970 | 3048 |

На сегодняшний день возрастная структура населения МО Курского сельсовета  имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет немаловажное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Гидрографические данные

На территории МО Курского сельсовета имеются линейные водные объекты – р.Кура, Большой и Малый левобережные каналы, а также площадной водный объект – Курское водохранилище, общей площадью 508 га. В качестве водных объектов обеспечивающих обводнение территории поселения имеется озеро естественного питания на землях ГЛФ, а также севернее х. Новотаврический водохранилище суточного регулирования с источником питания из межхозяйственной оросительной сети - Большого левобережного канала. Питьевое водоснабжение обеспечивается исключительно артезианскими водами.

1.3. Климатические условия

###### Согласно климатическому районированию Ставропольского края территория МО Курского сельсовета Курского района относится  к юго-восточному климатическому району, характеризующемуся  континентальным климатом.

Зима начинается в первой декаде декабря и заканчивается в первой половине марта, ее продолжительность 90-100 дней. Средняя температура января – 3,9 - – 4,4°С, минимальная опускается до – 36°С. Высота снежного покрова не более 10 см. Число дней со снежным покровом 60-70 за год.

Безморозный период длится 185-190 дней.

Лето наступает в первой декаде мая и длится 135 – 140 дней и заканчивается в третьей декаде сентября. Средняя температура июля +23 - +24°С, максимальная достигает +42 - + 43°С.

Начало осеннего периода сопровождается сухими и солнечными днями, только с конца октября наблюдается увеличение облачности и усиливается ветер.

Сильные ветры здесь довольно редки, за год насчитывается всего 16 дней со скоростью ветра более 15 м/с. Западные ветры, как правило, сильнее восточных и достигают скорости 28 м/с. Скорость восточных ветров не превышает 24 м/с.

За год в районе в среднем выпадает до 330 мм осадков, годовая величина испаряемости превышает сумму осадков более чем вдвое.

Здесь отмечается 60-80 дней с туманом, 20 – с изморозью, 15 – с гололёдом. В среднем 1 раз в 3-5 лет на территории поселения возможна засуха.

По гидротермическим условиям рассматриваемый район относится к территории с засушливым климатом. Существующая гидромелиоративная система и система полезащитных полос несколько смягчают  сухость климата территории.

###### В общем, климатические условия района не препятствуют использованию территории для любого вида хозяйственной деятельности: сельского хозяйства (включая животноводство), промышленного производства, строительства, рекреации и туризма.

1.4. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства МО Курского сельсовета

На территории МО Курского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются организации Курский участок ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро», ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Курский «Райводоканал», ОАО «Курскаямежстройгаз», МУП КМР СК «ЖКХ Курского района».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса МО Курского сельсовета характеризуется как удовлетворительная.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- низкий уровень финансирования системы ЖКХ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Таблица 3.

Жилищный фонд

| Показатель | Ед. измерения | на 01.01.2015г. | на 01.01.2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 299,785 | 305,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,189 | 0,2 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 26,23 | 26,23 |
| из них в управлении: |  |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | все | все |
| Государственный жилищный фонд | -//- | 0,27 | 0,2 |
| частный жилищный фонд | -//- | 298,35 | 301,7 |
| Ветхий жилой фонд | -//- | 0,2 | 0,2 |
| Благоустроенный жилой фонд (газ, вода, эл-во, центр. отопление) | -//- | 283,3 | 288,7 |
| Обеспеченность на одного жителя | м2 | 22,0 | 22,0 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением, водоснабжением, газифицированных | шт. | 5 | 5 |

1.5. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в МО Курского сельсовета наряду с  централизованным теплоснабжением многоквартирных домов, объектов социальной сферы существует автономная система отопления частных домовладений природным сетевым газом. За редким исключением частный сектор имеет печное отопление с использованием альтернативного топлива.

1.6. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

На территории МО Курского сельсовета водоснабжение осуществляется централизованной системой с использованием артезианских источников. Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям      ГОСТ  51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблице 4  дан перечень артезианских скважин, снабжающих население поселения питьевой водой.

Таблица 4

Перечень артезианских скважин МО Курского сельсовета

| №№ п/п | № арт.скважины, местоположение | Год бурения | Глубина, м | Дебет, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1606 с. Добровольное | 1968 | 262 | 4 |
| 2. | 2070 х. Новотаврический | 1968 | 260 | 4 |
| 3. | 2129 ст. Курская ДРСУ | 1972 | 260 | 7 |
| 4. | 2448 х. Новая Деревня | 1977 | 210 | 6 |
| 5. | 277-Д ст. Курская | 2001 | 250 | 10 |
| 6. | 1018 ст. Курская ул. Кольцевая | 1962 | 240 | 10 |
| 7. | 154-Д ст. Курская МДСПМК | 1990 | 265 | 2,7 |
| 8. | 2825 ст. Курская р-н МКР «Южный» | 1972 | 260 | 7 |
| 9. | 1425 ст. Курская ул. Балтийская | 1966 | 471 | 26,7 |
| 10. | 2490 ст. Курская ул. Балтийская | 1979 | 250 |  |
| 11. | 1659 ст. Курская ул. Балтийская | 1963 | 250 | 7 |
| 12. | 2495 ст. Курская ул. Балтийская | 1979 | 404 | 8 |
| 13. | 2535 ст. Курская ул. Калинина | 1980 | 245 | 5 |
| 14. | 1660 ст. Курская ул. Калинина | 1983 | 250 | 7 |
| 15. | 7К СКВ ст.Курская МКР «Южный» | 2003 | 250 | 7,8 |

Дебит скважин колеблется от 2,7 л/сек до 26,7 л/сек.

Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водонагревательных колонок.

Разводящие сети представлены смешанным видом трубопроводов: металл, асбесто-цементные трубы, полиэтилен.

Наблюдаются частые порывы трубопроводов вследствие физического износа, фактора деформации трубопроводов вследствие просадочности грунтов. Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Проблемы водоснабжения  МО Курского сельсовета:

-необходимо строительство комплекса сооружений водоснабжения в микрорайоне «Южный»

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

1.7. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газоснабжение населения МО Курского сельсовета осуществляется от системы газопроводов газотранспортной системы подконтрольной Моздокскому ЛПУМГ.

В ближайшей перспективе, вследствие истечения нормативных сроков эксплуатации подземных газопроводов потребуется плановая замена трубопроводов.

1.8. Анализ текущего состояния сферы сбора твёрдых

коммунальных отходов

Сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется силами МУП КМР СК «ЖКХ Курского района» на полигон ТБО содержащийся за счёт средств бюджета муниципального района.

Большим и проблематичным вопросом  является отсутствие санкционированного полигона ТКО, а также проблема транспортировки ТКО из населённых пунктов поселения вследствие недостаточности средств в местном бюджете поселения. В перспективе проблема будет разрешаться путём внедрения новой системы обращения с ТКО субъектом Федерации.

1.9. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в МО Курского сельсовета представлена незначительно и лишь в центральной части станицы Курской. Эксплуатацию системы осуществляет Курский участок ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Курский «Райводоканал». Система водоотведения ст. Курская включает:

- канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена в восточной части станицы Курской. Фактическая мощность существующих очистных 200 м3/сут., проектная - 400 м3/сут.;

- канализационную насосную станцию фактическая подача: 90  м3/ч, с рабочим насосным агрегатом СД 160-5);

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации, общей протяженностью 5,0 км.

Способ прокладки коллекторов – подземный.

Канализационные сети фактически износились. Коллектор требует полной замены. Очистные сооружения на сегодняшний день требуют реконструкции и расширения.

На остальной территории и в периферийных населённых пунктах сбор стоков осуществляется в  выгребных ямах с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

1.10.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора МО Курского сельсовета осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций 10/04, кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10кВ.

Источником электроснабжения поселения являются сети системы «Главюжэнерго». В поселении, в районе станицы Курская, расположена электроподстанция. Все населенные пункты поселения электрифицированы.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения в МО Курского сельсовета  станут:

- строительство электроподстанции в микрорайоне «Южный»;

- строительство нового и реконструкция существующего уличного освещения ;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы.

2.1. Основные цели Программы.

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  МО Курского сельсовета.

Программа направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.2. Основные задачи Программы.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

8. Доведения уровня газификации населённых пунктов до 100%.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы  определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

7. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства краевого бюджета, местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий из краевого бюджета определяются после принятия программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учётом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- строительство комплекса сооружений водоснабжения в микрорайоне «Южный»;

-  ремонт водопроводных сетей с заменой трубопроводов на полиэтиленовые;

- реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

3.3. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Доведения уровня газификации населённых пунктов до 100%.

3.4. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

- Строительство мусоросортировочной станции;

- Организация транспортировки ТКО на санкционированные полигоны ТКО.

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

-   Строительство нового и реконструкция существующего уличного освещения;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией МО Курского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Ставропольского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития МО Курского сельсовета, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация МО Курского сельсовета и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация МО Курского сельсовета и Дума МО Курского сельсовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией МО Курского сельсовета  по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких коммунальных отходов;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.