# СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ КИРОВСКИЙ РАЙОН

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДОМСТРОЙ»

Заказ №060-2011-ГП

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства № 0226.02-2010-2609021360-П-033 от 07.12.2010г.

Заказчик: Администрация МО Русского сельсовета

Корректировка генерального плана

МО Русского сельсовета Курского района

Ставропольского края

| Директор ООО «Домстрой | Лябин С.В |
| --- | --- |
| ГИП | Лябин С.В |

г. Новопавловск, 2011

Ведомость основного комплекта ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |
| 3 | Корректировка генерального плана | Лист 1 |
| 4 | Схема планировочных ограничений | Лист 2 |

Корректировка генерального плана выполнена в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190 – ФЗ.

Корректировка выполнена на основании технического задания, в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003.

Проектные решения, принятые при корректировке генерального плана, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья проживание людей при соблюдении предусмотренных корректировкой генерального плана мероприятий.

|  |  |  |  |  |  | 060 – 2011 – ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Корректировка генерального плана МО Русский сельсовет Курского района Ставропольского края |  |  |  |
| Изм | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Директор |  | Лябин С.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер |  | Руденко У.Н. |  |  |  | Общие данные | ООО «Домстрой» г. Новопавловск, 2011 |  |  |

Ситуационная схема

- Лицензии (сертификаты)

Лицензия ООО «Домстрой» на выполнение проектных работ:

- от 02.08.2011 Свидетельство СРО № 0226.03-2010-2609021360-П-033                           - бессрочное

|  |  |  |  |  |  | 060 - 2011 – ГП Общие данные | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...7

Глава I. Оценка современного состояния территории

с. Русское, с. Уваровское……………………………………...………..….8

1.1 Природно-климатические условия с. Русское, с. Уваровское………....8

1.2 Население…………………………………………………………….........9

1.2.1 Население с. Русское…………………….………………………….9

1.2.2 Население с. Уваровское…….……………………………............10

1.3 Комплексная оценка территории……………………………………….11

1.3.1 Комплексная оценка территории с. Русское……………………..11

1.3.2 Комплексная оценка территории с. Уваровское………………...12

1.4 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения…………………….12

1.4.1 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения с. Русское………...12

1.4.2 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения с. Уваровское……13

1.5 Улично-дорожная сеть с. Русское, с. Уваровское..……………………13

1.6 Инженерное оборудование……………………………………….……..14

1.6.1 Инженерное оборудование с. Русское……………………………14

1.6.2 Инженерное оборудование с. Уваровское……………………….15

Глава II. Корректировка генерального плана………………………………….16

2.1 Корректировка генерального плана с. Русское………………………..16

2.1.1 Проектная численность населения……………………………….16

2.1.2 Архитектурно-планировочная организация

территории с. Русское………………………………………………..….18

2.1.3 Состав и объемы культурно-бытового строительства………..…20

2.1.4 Состав и объемы жилищного и производственного

строительства. Расчет и выбор территории для строительства……....21

2.1.5 Озеленение……………………………..…………………………..23

2.1.6 Технико-экономические показатели…………………...………..27

2.2 Корректировка генерального плана с. Уваровское……….……….28

2.2.1 Проектная численность населения……………………………….28

2.2.2 Архитектурно-планировочная организация

территории с. Уваровское……………………………………………….31

2.2.3 Состав и объемы культурно-бытового строительства…………..32

2.2.4 Состав и объемы жилищного и производственного

Строительства. Расчет и выбор территории для строительства……...32

2.2.5 Озеленение……………………………..…………………………..34

2.2.6 Технико-экономические показатели……………………………..38

2.3 Реализация генерального плана………………………………………...39

2.4 Охрана окружающей среды. Санитарные и

водоохранные зоны. Инженерно- геологические процессы…………..….40

Приложение…………………………………………………...…………….……47

Техническое задание на корректировку генерального плана

Исходные данные администрации для корректировки генерального плана.

Введение

При корректировке генерального плана с. Русское, с. Уваровское Курского района Ставропольского края использовались следующие материалы:

- Техническое задание на корректировку схемы генерального плана с. Русское, с. Уваровское.

- Проект планировки и застройки села Русского, села Уваровское – центральной усадьбы колхоза им. Калинина Курского района Ставропольского края. М 1:2000, 1975 г., Ставропольгипросельхозстрой.

- Всероссийская перепись населения 2002 г. Схематический план с. Русское, с. Уваровское М 1:5000.

В проекте корректировки генерального плана осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначения территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития села, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В состав проекта входит опорный план со схемой планировочных ограничений территории М 1: 5000, основной чертеж схемы генерального плана М 1:5000, пояснительная записка.

Корректировка генерального плана рассчитана на расчетный срок действия 10 лет до 2021 года.

- Глава I. Оценка современного состояния

территории с. Русское, с. Уваровское

1.1 Природно-климатические условия с. Русское, с. Уваровское

Село Русское и с.Уваровское  находятся на территории муниципального образования Русского сельсовета.

Село Русское расположено в юго-восточной части землепользования колхоза и находится в 35 км от районного центра ст. Курской и в 12 км ближайшая железнодорожная станция Моздока.

Село Уваровское расположено в юго-восточной части землепользования колхоза и находится в 48 км от районного центра ст. Курской и в 32 км ближайшая железнодорожная станция Моздока.

Связь с административным центром г. Ставрополем осуществляется по автодороге местного значения, с выездом на федеральную трассу. Связь с районным центром осуществляется по автомагистрали Курская-Моздок.

По климатическим условиям землепользование муниципального образования расположено в третьей климатической зоне, характеризующаяся очень засушливым климатом со среднегодовым количеством осадков 320 мм.

Зима умеренно мягкая, средняя температура воздуха в январе месяце составляет – -5,6 С. Снежный покров с декабря по март месяц. Безморозный период равен 190-200 дней. Зимой частые оттепели. Лето довольно жаркое, со средней температурой + 27 С. Максимальная температура летом + 44 С.

На территории муниципального образования возможность засухи составляет – 100%. Число дней с суховеями в среднем около 45-50 дней.

Скорость ветра в зимне-весенний период достигает 15-18 м/сек.

В таблице 1 приведены основные климатические показатели территории села.

- Таблица 1 – Основные климатические показатели

| Показатели | Ед.измер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 9,7 |
| Расчетная температура для отопления | С0 | -16 – -20 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 320 |
| Направление господствующих ветров | восток |  |
| Сейсмичность | баллов | 7 |

Рельеф участка спокойный с общим уклонам в юго-восточном направлении. В южной части участка проходит оросительный канал им. Ленина.

Грунты представлены четвертичными суглинками, глинами и разнозернистыми песками, нередко с прослоями песчаника. Нормативные несущие свойства сухих грунтов 2,0-2,5 , мокрых 1,0-1,5 .

Грунтовые воды на территории села залегают на глубине 1,5-2,0 м в зоне влияния канала и оросителей на глубине более 3,0 м в районе существующего центра и производственной зоны.

Для питьевых целей используется вода из артезианских скважин.

Нормативная глубина промерзания в соответствии со СНиП П.А-6-62 принимается равная 0,8 м.

1.2 Население

1.2.1 Население с. Русское

В период разработки проекта планировки и застройки с. Русское в 1975 году численность населения составляла 3349 человек, 2002 году составляла 4581 человек. Численность населения на 2011 год составила 4589 человек.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации МО Русского сельсовета. Количество трудоспособного населения составляет 2076 человек, или около 45,2 % численности населения. Дети дошкольного возраста – 489 человек – 10,7 % и дети школьного возраста – 446 человек – 9,7 %. Нетрудоспособное население составляет 1578 человек или 34,4 %.

Средний размер семьи в селе – 3,0 человека.

Современный баланс численности населения по возрастному составу:

1.2.2 Население с. Уваровское

В период разработки проекта планировки и застройки с. Уваровское в 1975 году численность населения составляла 963 человек, 2002 году составляла 1020 человек. Численность населения на 2011 год составила 1029 человек.

Структура населения по возрастному составу определена по данным администрации МО Русского сельсовета. Количество трудоспособного населения составляет 620 человек, или около 60,2 % численности населения. Дети дошкольного возраста – 87 человек – 8,5 % и дети школьного возраста – 121 человек – 11,8 %. Нетрудоспособное население составляет 201 человек или 19,5 %.

Средний размер семьи в селе – 3,0 человека.

Современный баланс численности населения по возрастному составу:

1.3.Комплексная оценка территории

1.3.1 Комплексная оценка территории с. Русское

Территория села Русское по проекту корректировки генерального плана в границах населенного пункта составляет 362,0 га. Село Русское расположено в пределах Терско-Кумской низменности, в междуречье Терека и Кумы.

Застроенные территории населенного пункта имеют расчлененную структуру со сложившимся функциональным использованием земель и невысокой плотностью застройки. На территории села преобладают большеразмерные кварталы с приусадебными участками.

Доля производственных территорий в границах данного населенного пункта, составляет 30,00 га в северной и северо-восточной части села. Существующее кладбище расположено в юго-восточной части населенного пункта, на расчетный срок оно сохраняется. Необходимо учитывать, что кладбище является объектом повышенной экологической опасности, а так же геологические и гидрологические условия площадки и ограничений застройки территории его санитарно-защитной зоны.

В селе расположены объекты культурного наследия «Памятник М.И. Калинину», «Мемориальный комплекс воинам, погибшим в боях с фашистами» и «Мемориальный комплекс» местного значения.

На территории села наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: водная и ветровая эрозия почвы, подтопление.

В результате комплексной оценки территории села Русское выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, водоохранные зоны реки и водоемов.

1.3.2 Комплексная оценка территории с. Уваровское

Территория села Уваровское по проекту корректировки генерального плана в границах населенного пункта составляет 547,0 га.

Застроенные территории населенного пункта имеют расчлененную структуру со сложившимся функциональным использованием земель и невысокой плотностью застройки. На территории села преобладают большеразмерные кварталы с приусадебными участками.

Производственные территории, кладбища в границах данного населенного пункта не расположены.

В селе не расположены объекты культурного наследия местного значения и краевого значения.

На территории села наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: водная и ветровая эрозия почвы, подтопление.

В результате комплексной оценки территории села Уваровское выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности – санитарно-защитные зоны коммунальных объектов, водоохранные зоны реки и водоемов.

1.4 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения

1.4.1 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения с. Русское

В настоящее время село занимает территорию с жилой застройкой, представленной двухэтажными и одноэтажными жилыми домами.

Из общественных и культурно-бытовых объектов в с. Русское входят: Администрация МО села Русское, общеобразовательная школа на 780 учащихся, общеобразовательная школа на 350 учащихся, детсад-ясли на 200 мест, Дом Культуры на 400 мест, Дом Культуры «Ремонтник» на 100 мест, гостиница на 10 мест, отделение почтовой связи, отделение Сберегательного банка, библиотека на 50 мест, поликлиника, медицинский пункт, мечеть, церковь, столовая на 50 мест, магазины на 18 рабочих мест.

Существующие производственно-коммунальные объекты: АЗС, РЕС, газовый участок, склады, гаражи, мастерские, котельные.

1.4.2 Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения с. Уваровское

В настоящее время село занимает территорию с жилой застройкой, представленной двухэтажными и одноэтажными жилыми домами.

Из общественных и культурно-бытовых объектов в с. Уваровское входят: общеобразовательная школа на 200 учащихся, Дом Культуры на 120 мест, клуб на 70 мест, медицинский пункт, Дом молитвы, магазины на 8 рабочих мест.

Существующие производственно-коммунальные объекты - котельная.

1.5 Улично-дорожная сеть с. Русское, с. Уваровское

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории села с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Внешние связи в с. Русское осуществляются по улицам: Солнечная, Кооперативная, Садовая, Дружбы.

Внешние связи в с. Уваровское осуществляются по улицам: Вольная, Колхозная, Торговая, Степная.

Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке села с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра.

Формирующие улично-дорожную сеть села улицы и проезды в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары.

Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину:

| главная улица | 30 – 25 м |
| --- | --- |
| улицы в жилой застройке | 18 – 20 м |
| проезды | 10 – 14 м |

Ширина проезжей части главной улицы составляет 7,0 метров, ширина тротуаров 1.0 – 1,5 м, для улиц в жилой застройке 6,0 м с шириной тротуара до 1 м., проездов 3,5 м.

1.6 Инженерное оборудование

1.6.1 Инженерное оборудование с. Русское

Водоснабжение. Канализация. В настоящее время в селе имеется централизованное водоснабжение, источником которого являются артезианские скважины. Протяженность водопроводных сетей по территории с. Русское составляет 56 км. Система канализации принимается раздельной, а схема ее определяется рельефом территории.

Сточные воды от жилых зданий и промпредприятий поступают в индивидуальные водонепроницаемые выгребные ямы. В последующем стоки вывозятся по договору с коммунальными службами на очистные сооружения расположенные.

Теплоснабжение. Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от котельной. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок.

Газоснабжение. Существует система газоснабжения. Источник АГРС-1. Протяженность уличных сетей в целом по населенному пункту достигает – 38,7 км.

Электроснабжение. Село электрифицировано, источник ВЭС подстанция Русская 35/10. Протяженность сетей – протяженность 135 км.

Телефонизация. Село телефонизировано. Источник – отделение связи ЮТК.

1.6.2 Инженерное оборудование с. Уваровское

Водоснабжение. Канализация. В настоящее время в селе имеется централизованное водоснабжение, источником которого являются артезианские скважины. Система канализации принимается раздельной, а схема ее определяется рельефом территории, местоположением канализуемых объектов и очистных сооружений.

Сточные воды от жилых зданий поступают в индивидуальные водонепроницаемые выгребные ямы. В последующем стоки вывозятся по договору с  коммунальными службами на очистные сооружения расположенные.

Теплоснабжение. Теплоснабжение общественных зданий осуществляется от котельной. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок.

Газоснабжение. Существует система газоснабжения. Источник АГРС-1.

Электроснабжение. Село электрифицировано, источник ВЭС подстанция Русская 35/10.

Телефонизация. Село телефонизировано. Источник – отделение связи ЮТК.

Глава II. Корректировка генерального плана

2.1 Корректировка генерального плана с. Русское

2.1.1 Проектная численность населения

Корректировка генерального плана выполнена с учетом проекта планировки и застройки с. Русское, выполненного институтом «Ставропольгипросельхозстрой» в 1975 году.

Проект корректировки схемы генерального плана разработан на территорию села, составляющую в границах населенного пункта 362,0 га с численностью населения на 2011 год 4589 человек.

Динамика изменения численности населения с. Русское, в период с 1989 по 2011 год, дана по данным Всероссийской переписи населения 2002 года с учетом переписи 1989 года, показано в таблице 2. В период с 1989 года по 2002 год население села увеличилось на 6,46 %.

В ближайший период с 2002 по 2011 год численность населения села увеличилось на 0,18 %, с ежегодным увеличением населения на 0,02 %.

Таблица 2 - Численность населения

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2011 |
| с. Русское | 4303 | 4581 | 4589 |

По Курскому району за указанные периоды происходит прирост численности населения с 1989 года (43,1 тыс. чел) по 2002 год (52,1 тыс. чел). Учитывая демографическую ситуацию, сложившуюся в Курском районе и в населенном пункте, тенденция обусловленную определенным и устойчивым приростом населения, расчет численности населения села Русское произведен с учетом существующего прироста населения за период с 1989 по 2011 год, составляющий 0,30 % в год.

Среднегодовой естественный прирост населения представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Среднегодовой естественный прирост населения

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |  |
| --- | --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 0,30 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2016 г.) и на расчетный срок (2021 г.) по формуле:

где  – ожидаемая численность населения на первую очередь;

– ожидаемая численность населения на расчетный срок;

– существующая численность населения на исходный срок;

– число лет;

– среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значения в формулу, получим предполагаемую численность населения села Русское:

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения села принимается на первую очередь строительства 2016 г. – 4658 человек, на расчетный срок 2021 г. – 4729 человек.

Таблица 4 - Численность населения

| Наименование населенного пункта | Фактическая |  |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2011 | 2016 | 2021 |
| с. Русское | 4303 | 4581 | 4589 | 4658 | 4729 |

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2021 год принята в соответствии с фактическим положением по данным администрации сельсовета и представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2021 год

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 506 | 10,7 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 459 | 9,7 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 2137 | 45,2 |
| 4 | Пенсионный возраст | 1627 | 34,4 |
| Всего |  | 4729 | 100 |

2.1.2 Архитектурно-планировочная организация территории с. Русское

Архитектурно-планировочная организация территории села Русское, складывалась исторически. Застройка кварталов осуществлялась по ранее разработанным проектам планировки. В настоящее время в селе отсутствует обоснованная система зонирования территории, в виду существующей сложившейся планировочной структуры.

Проект корректировки генерального плана предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориального развития и планировочных ограничений, имеющихся на территории села. Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию. Проектом предлагается формирование основных функциональных зон на территории села: жилой, общественной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования).

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов. Для расчетов принята площадь приусадебных участков, выделяемых под новое строительство в соответствии с решением законодательного органа МО в размере 0,15 га. Выделение резервных территорий для нового строительства проектом корректировки генерального плана в с. Русское предусмотрено в северо-восточной и юго-западной части села, где осуществляется выделение земельных участков и строительство индивидуальных жилых домов.

Общественная зона села включает общественный центр с учреждениями культурно-бытового обслуживания. Общественные здания расположены вдоль главных улиц Школьная и Кооперативная.

Территория рекреационной зоны выходится на ул. Школьная и в юго-восточной части села.

Производственная зона сформировалась северной и северо-восточной части села. Объекты сохраняются с условием соблюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований.

Сохранение и охрана объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории села или расположенные вблизи границ населенного пункта, подлежат государственному учету, состоят в реестре объектов культурного значения с целью охраны и использования объектов исторического наследия в соответствии с постановлениями РИК и администрации СК №702 от 01.10.1981г. и № 600 от 01.11.1995г. До разработки проекта зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003г. №42, проектом корректировки генерального плана установлены временные зоны охраны памятников, находящихся на территории села.

С целью сохранения существующих или вновь выявленных памятников археологии, при осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории муниципального образования, необходимо проводить согласование их размещения в государственном органе охраны памятников истории и культуры.

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), представлены в следующей таблице.

| Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Дата создания, г | Документ, на основании которого подлежат госохране | Балансовая принадлеж-ность | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Памятник М.И. Калинину | 1970 | - | МО Русский сельсовет | с. Русское (ул. Школьная) |
| Мемориальный комплекс воинам погибшим в боях с фашистами | 1995 | - | МО Русский сельсовет | с. Русское (ул.Кооперативная) |
| Мемориальный комплекс |  | - | МО Русский сельсовет | с. Русское (ул. Школьная) |

Необходимо провести мероприятия по сохранению объектов культурного наследия с проведением комплекса мероприятий по дополнительному выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия.

2.1.3 Состав и объемы культурно-бытового строительства

Учреждения культурно-бытового обслуживания села представлены следующими объектами: администрация муниципального образования, общеобразовательная школа на 780 учащихся, общеобразовательная школа на 350 учащихся, детский сад на 200 мест, Дом Культуры на 400 мест, Дом Культуры «Ремонтник» на 100 мест, гостиница на 10 мест, отделение почтовой связи, отделение Сберегательного банка, библиотека на 50 мест, поликлиника, медицинский пункт, мечеть, церковь, столовая на 50 мест, магазины на 18 рабочих мест.

Обеспечение населения объектами обслуживания на расчетный срок требует увеличения строительства обслуживающих детских учреждений, объектов культуры, физкультурно-оздоровительных учреждений, расширение сферы сервиса. На данный момент количество учреждений культурно-бытового обслуживания не отвечает требованиям. Размещение подразделения пожарной охраны осуществить в соответствии с требованиями ст.76, 97 Технического регламента. На расчетный срок предусмотреть размещение нового пожарного депо (исходя время прибытия подразделения пожарной охраны 20 мин. (ст.76 Технического регламента). Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства произведен из расчета обслуживания населения с. Русское в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приведена в таблице 9.

2.1.4 Состав и объемы жилищного и производственного строительства.

Расчет и выбор территории для строительства.

Существующая общая площадь жилого фонда с. Русское на 2011 год составляет 56,6 тыс.м2. Жилой фонд состоит из кирпичных, саманных и деревянных жилых домов, часть которых имеют износ 30 - 70% . При существующей численности населения в расчете на одного человека  в среднем по селу приходится 12,3 м 2 общей площади жилья.

На первую очередь строительства, существующий жилой фонд сохраняется. Доля ветхого жилья, имеющего износ более 70%, составляет 2% (1,13 тыс.м2), на расчетный срок его необходимо восстановить или восполнить новым жильем с расчетом 18 м2 на человека. Для расчета объемов проектного жилого фонда принята обеспеченность площадью жилья на одного человека равная 18,0 м2, как минимально необходимой по социальным нормативам. Для обеспечения площадью жилого фонда населения села при  норме 18,0 м2 на человека, на первую очередь строительства (4658 чел.) и на расчетный срок (4729 чел.) потребуются объемы жилого фонда представленные в таблице 6.

Таблица 6 - Объемы жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Сущ. жилой фонд, м2 | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади |  | Сохраняется, м2 |  | Необходимо на расчетный срок, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| с. Русское | 56600 | 2520 | 1242 | 56600 | 56600 | 59120 | 57842 |

При сохранении существующей застройки и объемов существующего жилого фонда, дополнительный объем жилого фонда на 1 очередь 1242  м2, а на расчетный срок потребуется 2520 м2 общей жилой площади. Размещение нового жилого фонда предполагается в юго-восточной, северо-восточной и в северо-восточной части села. При выделении земельного участка 0,15 га, приросте населения 140 чел и среднем размере семьи 3,0 человека потребует освоение 7,0 га новой селитебной территории.

Проектом корректировки генерального плана предусматривается 12,3 га резервных территорий для строительства жилья в населенном пункте, в том числе на восполнение ветхого жилья и на перспективу за расчетный срок.

Новое строительство предусматривается вести за счет освоения территории.

Таблица 7 - Баланс использования территории жилой селитебной территории на расчетный срок по генплану

| Селитебная территория, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 127,2 | 12,3 | 139,5 |

Основным типом жилья является одноэтажная и двухэтажная застройка. Существующий жилой фонд населенного пункта, который находится в хорошем состоянии, сохраняется на расчетный срок. Расчеты объемов жилищного строительства приведены в таблице 8.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда села может превысить расчетную.

Таблица 8 - Объемы жилищного строительства

| Наименование населенного пункта | Проектируемый жилой фонд |  |  | Итого на расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Русское | кв.м/чел | чел | кв.м |  | кв.м | чел | кв.м/чел |
|  | 18,0 | 140 | 2520 |  | 59120 | 4729 | 12,5 |

С целью доведения обеспеченности населения села жильем до нормы 18 м2/чел., требуется построить 4729 5,5 = 22010 м2, общей жилой площади. Это возможно за счет реконструкции существующего жилого фонда и использования резервных территорий в границах села.

2.1.5 Озеленение

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории села Русское и направлено на обеспечение благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха. Существующие зеленые насаждения на территории села сохраняются.

Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование системы различных видов зеленых насаждений.

Из зеленых насаждений общего пользования на территории села предусматривается:

- сквер на ул. Школьной и парк в юго-западной части села;

Всего площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 3,07 га в расчете на одного человека составит 6,5 м2, что не соответствует нормативным требованиям.

Территории зеленых насаждений общего пользования необходимо озеленить, благоустроить и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение территорий общественных и административных зданий, участков детских и школьных учреждений;

- озеленение санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- озеленение улиц.

Площадь санитарно-защитного озеленения, расположенных вдоль берегов реки составляет 45,6 га.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания для с. Русское

Таблица 9

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население |  | Сохраняется |  | Необходимо построить (недостающее по нормам) |  | Требуемая площадь участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |  | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 430 | 424 | 400 | 400 | 30 | 24 |  | 0,12 га | 0,1 га |
| Общеобразовательная средняя школа | Исходя из 100% охвата детей | 459 | 452 | 1130 | 1130 | - | - |  |  |  |
| Поликлиника |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 0,2 га |  |
| Аптека |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 0,3 га |  |
| Административное здание | Одно на нас.пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 0,3 га на объект |  |
| Отделение связи | 1 операц. место на 1,5-2 тыс. чел | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 0,5 га на объект |  |
| Сберегательная касса | 1 операц. место на 1-2 тыс. чел | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | Вместе с отделением связи |  |
| Дом культуры | от 190 до 230 мест на 1 тыс. чел. | 899 | 868 | 500 | 500 | 399 | 368 |  | 0,6 га на объект |  |
| Библиотека: -сельская | 4 - 5 чит. мест на 1тыс.чел. | 19 | 19 | 50 | 50 | - | - |  |  |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 1419 | 1397 | 7 | 7 | - | - |  | 0,2 и 0,4 га на объект |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 189 | 186 | 50 | 50 | 139 | 136 |  | 0,1 га на объект |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 28 | 28 | - | - | 28 | 28 |  | 0,1 га на объект |  |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 4,26 | 4,19 | стадион | стадион | - | - |  |  |  |
| Кладбище | 0,24 га на 1000 чел | 1,13 | 1,12 | 0,74 | 0,74 | 0,39 | 0,38 |  |  |  |

2.1.6 Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Ед. измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4729 |
| 2 | Площадь с. Русское в границах земель переданных в ведение администрации, в том числе: | га | 362,0 |
|  | - площадь территории жилой зоны | га | 127,2 |
|  | - площадь резервных территорий жилой зоны | га | 12,3 |
|  | - площадь территории общественной зоны | га | 10,13 |
|  | - площадь резервных территорий общественной зоны | га | - |
|  | - площадь территории озеленения общего пользования | га | 3,07 |
|  | - площадь территории производственной зоны | га | 30,0 |
|  | - площадь кладбища | га | 0,74 |
|  | - площадь санитарно-защитного озеленения | га | 12,0 |
|  | - улицы, проезды, площади | га | 117,36 |
|  | - территории свободные от застройки (земли сельхозиспользования) | га | 49,2 |
| 3 | Плотность населения на селитебной территории | чел/ га | 31,6 |

- Баланс территории  в границах населенного пункта

27

Проектный баланс территории

В проекте корректировки генерального плана  определена граница (черта) и  территория населенного пункта села Русское, составляющая по проекту 362,0 га.  Площадь земель сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов составляет 49,2 га.  В соответствии с «Планом - схемой земель с. Русское» по разработанному проекту в границах  населенного пункта входит участок земли сельхозиспользования - Участок №1 площадь 1,04 га (часть кадастрового квартала 26:36:090701); Участок №2 площадь 2,55 га (часть кадастрового квартала 26:36:090702); Участок №3 площадь 2,55 га (часть кадастрового квартала 26:36:090702); Участок №4 площадь 6,02 га (часть кадастрового квартала 26:36:090701); Участок №5 площадь 10,2 га (часть кадастрового квартала 26:36:090702); Участок №6 площадь 16,1 га (кадастровый номер 26:36:090408:4); Участок №7 площадь 8,5 га (часть кадастрового квартала 26:36:091001); №8 площадь 2,22 га (часть кадастрового квартала 26:36:091003).

- В технико-экономических показателях указаны территории свободные от застройки 49,2 га.

В границы  населенного пункта включены застроенные территории по ранее разработанным проектам планировки территории, земли сельхозиспользования (пастбища), и прочие не используемые земли (неудобья, овраги). Из них территории, выделяемые под новое жилищное строительство  составляют 12,3 га и расположены в северо-восточной и юго-западной части села.

2.2 Корректировка генерального плана с. Уваровское

2.2.1 Проектная численность населения

Корректировка генерального плана выполнена с учетом проекта планировки и застройки с. Уваровское, выполненного институтом «Ставропольгипросельхозстрой» в 1975 году.

Проект корректировки схемы генерального плана разработан на территорию села, составляющую в границах населенного пункта 547,0 га с численностью населения на 2011 год 1029 человек.

Динамика изменения численности населения с. Уваровское, в период с 1989 по 2011 год, дана по данным Всероссийской переписи населения 2002 года с учетом переписи 1989 года, показано в таблице 10. В период с 1989 года по 2002 год население села увеличилось на 14,7 %.

В ближайший период с 2002 по 2011 год численность населения села увеличилось на 0,88 %, с ежегодным увеличением населения на 0,1 %.

Таблица 10 - Численность населения

| Наименование населенного пункта | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2011 |
| с. Уваровское | 889 | 1020 | 1029 |

По Курскому району за указанные периоды происходит прирост численности населения с 1989 года (43,1 тыс. чел) по 2002 год (52,1 тыс. чел). Учитывая демографическую ситуацию, сложившуюся в Курском районе и в населенном пункте, тенденция обусловленную определенным и устойчивым приростом населения, расчет численности населения села Уваровское произведен с учетом существующего прироста населения за период с 1989 по 2011 год, составляющий 0,72 % в год.

Среднегодовой естественный прирост населения представлен в таблице 11.

Таблица 11 - Среднегодовой естественный прирост населения

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |  |
| --- | --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 0,72 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2016 г.) и на расчетный срок (2021 г.) по формуле:

где  – ожидаемая численность населения на первую очередь;

– ожидаемая численность населения на расчетный срок;

– существующая численность населения на исходный срок;

– число лет;

– среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значения в формулу, получим предполагаемую численность населения села Уваровское:

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения села принимается на первую очередь строительства 2016 г. – 1067 человек, на расчетный срок 2021 г. – 1106 человек.

Таблица 12 - Численность населения

| Наименование населенного пункта | Фактическая |  |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2011 | 2016 | 2021 |
| с. Уваровское | 889 | 1020 | 1029 | 1067 | 1106 |

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2021 год принята в соответствии с фактическим положением по данным администрации сельсовета и представлена в таблице 13.

Таблица 13 - Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2021 год

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 118 | 10,7 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 107 | 9,7 |
| 3 | Трудоспособный возраст: | 500 | 45,2 |
| 4 | Пенсионный возраст | 381 | 34,4 |
| Всего |  | 1106 | 100 |

2.2.2 Архитектурно-планировочная организация

территории с. Уваровское

Архитектурно-планировочная организация территории села Уваровское складывалась исторически. Застройка кварталов осуществлялась по ранее разработанным проектам планировки. В настоящее время в селе отсутствует обоснованная система зонирования территории, в виду существующей сложившейся планировочной структуры.

Проект корректировки генерального плана предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориального развития и планировочных ограничений, имеющихся на территории села. Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию. Проектом предлагается формирование основных функциональных зон на территории села: жилой, общественной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования).

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся планировочная структура жилых кварталов. Для расчетов принята площадь приусадебных участков, выделяемых под новое строительство в соответствии с решением законодательного органа МО в размере 0,15 га. Выделение резервных территорий для нового строительства проектом корректировки генерального плана в с. Уваровское резервных территорий предусмотрены в юго-восточной части, где осуществляется выделение земельных участков и строительство индивидуальных жилых домов.

Общественная зона села включает общественный центр с учреждениями культурно-бытового обслуживания. Общественные здания расположены вдоль главных улиц Колхозная, Торговая и Вольная.

Рекреационной зоны, производственной зоны и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в населенном пункте нету.

2.2.3 Состав и объемы культурно-бытового строительства

Учреждения культурно-бытового обслуживания села представлены следующими объектами: общеобразовательная школа на 200 учащихся, Дом Культуры на 120 мест, клуб на 70 мест, медицинский пункт, Дом молитвы, магазины на 8 рабочих мест.

Обеспечение населения объектами обслуживания на расчетный срок требует увеличения строительства обслуживающих детских учреждений, объектов культуры, физкультурно-оздоровительных учреждений, расширение сферы сервиса. На данный момент количество учреждений культурно-бытового обслуживания не отвечает требованиям. Размещение подразделения пожарной охраны осуществить в соответствии с требованиями ст.76, 97 Технического регламента. На расчетный срок предусмотреть размещение нового пожарного депо (исходя время прибытия подразделения пожарной охраны 20 мин. (ст.76 Технического регламента). Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства произведен из расчета обслуживания населения с. Уваровское в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приведена в таблице 17.

2.2.4 Состав и объемы жилищного и производственного строительства.

Расчет и выбор территории для строительства.

Существующая общая площадь жилого фонда с. Уваровское на 2011 год составляет 18,8 тыс.м2. Жилой фонд состоит из кирпичных, саманных и деревянных жилых домов, часть которых имеют износ 30 - 70% . В расчете на одного человека в среднем по селу приходится 18,3 м 2 общей площади жилья.

На первую очередь строительства, существующий жилой фонд сохраняется. Доля ветхого жилья, имеющего износ более 70%, составляет 2% (0,38 тыс.м2), на расчетный срок его необходимо восстановить или восполнить новым жильем с расчетом 18 м2 на человека. Для расчета объемов проектного жилого фонда принята обеспеченность площадью жилья на одного человека равная 18,0 м2, как минимально необходимой по социальным нормативам. Для обеспечения площадью жилого фонда  населения села при  норме 18,0 м2 на человека, на первую очередь строительства (1067 чел.) и на расчетный срок (1106 чел.) потребуются объемы жилого фонда представленные в таблице 14.

Таблица 14 - Объемы жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Сущ. жилой фонд, м2 | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади |  | Сохраняется, м2 |  | Необходимо на расчетный срок, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| с. Уваровское | 18800 | 1386 | 684 | 18800 | 18800 | 20186 | 19484 |

При сохранении существующей застройки и объемов существующего жилого фонда, дополнительный объем жилого фонда на 1 очередь требуются 684 м2, на расчетный срок потребуется 1386 м2 общей жилой площади. Размещение нового жилого фонда предполагается в юго-восточной части села. При выделении земельного участка 0,15 га, приросте населения 77 чел и среднем размере семьи 3,0 человека, для строительства 1386 м2 общей площади жилья потребуется освоение 3,9 га новых селитебных территорий.

Проектом корректировки генерального плана предусматривается 24,5 га резервных территорий для строительства жилья в населенном пункте, в том числе на восполнение ветхого жилья и на перспективу за расчетный срок.

Новое строительство предусматривается вести за счет освоения территории.

Таблица 15 - Баланс использования территории жилой селитебной территории на расчетный срок по генплану

| Селитебная территория, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 367,0 | 24,5 | 391,5 |

Основным типом жилья является одноэтажная и двухэтажная застройка. Существующий жилой фонд населенного пункта, который находится в хорошем состоянии, сохраняется на расчетный срок. Расчеты объемов жилищного строительства приведены в таблице 16.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда села может превысить расчетную.

Таблица 16 - Объемы жилищного строительства

| Наименование населенного пункта | Проектируемый жилой фонд |  |  | Итого на расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Уваровское | кв.м/чел | чел | кв.м |  | кв.м | чел | кв.м/чел |
|  | 18,0 | 77 | 1386 |  | 20186 | 1106 | 18,3 |

Площадь жилого фонда населения села при норме 18 м2/чел, как минимально необходимый по социальным нормативам на расчетный срок (1106 чел.) обеспечивается.

2.2.5 Озеленение

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории села Уваровское и направлено на обеспечение благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха. Существующие зеленые насаждения на территории села сохраняются.

Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование системы различных видов зеленых насаждений.

Из зеленых насаждений общего пользования на территории села предусматривается:

- парк в западной части села;

- зона отдыха, благоустройство прибрежной зоны канала им. Ленина.

Зеленых насаждений общего пользования в границах населенного пункта не имеется, что не соответствует нормативным требованиям.

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение территорий общественных и административных зданий, участков детских и школьных учреждений;

- озеленение санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- озеленение улиц.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания для с. Уваровское

Таблица 17

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население |  | Сохраняется |  | Необходимо построить (недостающее по нормам) |  |  | Требуемая площадь участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |  | Расчетный срок | 1 очередь |  | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 80 | 77 | - | - |  | - | - |  | 0,32 га | 0,31 га |
| Общеобразовательная средняя школа | Исходя из 100% охвата детей | 130 | 126 | 200 | 200 |  | - | - |  |  |  |
| Амбулатория | Опр. органами здравоохранения | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  | В зависимости от мощности |  |
| Поликлиники |  | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |  | 0,2 га |  |
| Аптека |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  | 0,3 га |  |
| Отделение связи | 1 операц. место на 1,5-2 тыс. чел | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  | 0,5 га на объект |  |
| Сберегательная касса | 1 операц. место на 1-2 тыс. чел | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | - |  | Вместе с отделением связи |  |
| Дом культуры | От 500 до 300 мест соответственно величине поселения от 0,2 до 1 тыс. человек | 332 | 320 | 190 | 190 |  | 142 | 130 |  | 0,6 га на объект |  |
| Библиотека: -сельская | 5 - 6 чит. мест на 1тыс.чел. | 6 | 5 | - | - |  | 6 | 5 |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 8 | 8 | - | - |  | 8 | 8 |  | 0,1 и 0,2 га на объект |  |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 8 | 8 | - | - |  | 8 | 8 |  | 0,2 га на объект |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | 332 | 320 | 3 | 3 |  | - | - |  | 0,2 и 0,4 га на объект |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 44 | 43 | - | - |  | 44 | 43 |  | 0,1 га на объект |  |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 7 | 7 | - | - |  | 7 | 7 |  | 0,1 га на объект |  |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Пожарная часть |  | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Кладбище | 0,24 га на 1000 чел | 0,27 | 0,26 | - | - |  | 0,27 | 0,26 |  |  |  |

2.2.6 Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Ед. измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1106 |
| 2 | Площадь с. Уваровское в границах земель переданных в ведение администрации, в том числе: | га | 547,0 |
|  | - площадь территории жилой зоны | га | 367,0 |
|  | - площадь резервных территорий жилой зоны | га | 24,5 |
|  | - площадь территории общественной зоны | га | 5,62 |
|  | - площадь резервных территорий общественной зоны | га | 0,65 |
|  | - площадь территории озеленения общего пользования | га | - |
|  | - площадь территории производственной зоны | га | - |
|  | - площадь кладбища | га | - |
|  | - площадь санитарно-защитного озеленения | га | - |
|  | - улицы, проезды, площади | га | 143,18 |
|  | - территории свободные от застройки (земли сельхозиспользования) | га | 5,33 |
| 3 | Плотность населения на селитебной территории | чел/ га | 2,78 |

- Баланс территории  в границах населенного пункта

38

Проектный баланс территории

В проекте корректировки генерального плана  определена граница (черта) и  территория населенного пункта села Уваровское, составляющая по проекту 547,0 га.  Площадь земель сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов составляет 5,33 га. В соответствии с «Планом - схемой земель с. Уваровское» по разработанному проекту в границах населенного пункта входит участок земли сельхозиспользования - Участок №1 площадь 5,33 га (часть кадастрового квартала 26:36:090604).

- В технико-экономических показателях указаны территории свободные от застройки 5,33 га.

В границы  населенного пункта включены застроенные территории по ранее разработанным проектам планировки территории, земли сельхозиспользования (пастбища), и прочие не используемые земли (неудобья, овраги). Из них территории, выделяемые под новое жилищное строительство  составляют 24,5 га и расположены в юго-восточной части села.

2.3 Реализация генерального плана

Реализация генерального плана села Русское, с. Уваровское должна осуществляется на основании плана реализации проекта, который утверждается главой Русского сельсовета в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

Согласно Градостроительного кодекса РФ, реализация проекта должна осуществляться на правовой основе, действующих законоположений, правовых и нормативных актов, что предопределяет (после утверждения генерального плана) необходимость разработки документа градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки. Учитывая это, в генеральном плане  содержатся предпосылки  для градостроительного зонирования территории и основы разработки градостроительных  регламентов и правил их применения.

В проекте плана реализации генерального плана устанавливаются:

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов муниципального значения, жилищного строительства, на основании которой осуществляется упорядочение застройки территории, при принятии решений о предоставлении прав на земельные участки, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой;

-сроки подготовки проектной документации, сроки строительства объектов капитального строительства, с финансово-экономическим обоснованием реализации.

2.4 Охрана окружающей среды.

Санитарные и водоохранные зоны.

Инженерно- геологические процессы

Наиболее важным направлением разработки проекта корректировки генерального плана МО Русского сельсовета является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водоохранных норм, соблюдение функционального зонирования территории сел. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996 г.), село Русское и село Уваровское имеет среднюю категорию  опасности комплексного воздействия геологических процессов, на территории населенного пункта отмечается водная и ветровая эрозия почвы, подтопление.

Меры по защите территории от негативных геологических процессов с выделением первоочередных мероприятий необходимо предусмотреть проектом, разработанным  специализированными проектными организациями. Администрации Русского сельсовета необходимо определить объем финансовых затрат и источники финансирования.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной подготовке.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» на схеме планировочных ограничений села выделены нормативные санитарно-защитные зоны, с указанием размеров зон.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

Согласно Положению о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полос (ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ), водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В селе Русское и в селе Уваровское  имеется канал им. Ленина ширина водоохраной зоны совпадают по ширине с полосой отвода. В границах водоохраной зоны устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Полоса земли вдоль береговой линии реки общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования и согласно п.8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1.Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3.Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4.Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5. Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6.Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями по водоохранной зоне, запрещаются:

1.Распашка земель.

2.Размещение отвалов размываемых грунтов.

3.Выпас сельскохозяйственных животных и организация для летних лагерей, ванн.

Об установлении границ водоохранной зоны и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в её пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население села.

В связи с тем, что часть жилой застройки попадает в водоохранную зону канала им. Ленина, необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ч.16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2010 №74-ФЗ, ст.34 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Состояние водных объектов, имеющихся на территории  Русского сельсовета в значительной степени зависит от благоустройства территории. Мероприятия по охране водных ресурсов можно подразделить на два направления: благоустройство территорий и непосредственно охрана водных объектов.

Инженерное благоустройство территории включает организацию дождевой канализации, систем централизованной канализации с очистными сооружениями канализационных стоков.

В настоящее время дождевая канализация на территории сел отсутствует. Отвод поверхностного стока с территории центральной части села не осуществляется. Поверхностный сток с территорий объектов производственной зоны проходит очистку в местной системе очистных сооружений. При дальнейшем проектировании необходимо создание единой системы водоотвода поверхностных вод путем строительства закрытых и открытых водостоков. При организации системы дождевой канализации:

- исключается ущерб, наносимый затоплением улиц, подземных коммуникаций и дорожных покрытий;

- снижается накопление загрязнений, особенно в таких очагах загрязнений, как производственные территории.

Водохозяйственная деятельность на территории МО Русского сельсовета в настоящее время и на расчетный срок должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов и охрану вод от загрязнения. Строительство централизованной системы канализации с полной биологической очисткой сточных вод.

К числу первоочередных мероприятий по капитальному строительству на территории муниципального образования относится разработка проекта хозяйственно-бытовой канализации, проектирование и строительство канализационных сетей и канализационных очистных сооружений на необходимую производительность. Бытовые и хозяйственно-фекальные стоки от канализуемых зданий застройки по самотечной канализационной сети должны поступать в приемный резервуар канализационной насосной станции, забираться фекальными насосами и подаваться на очистные канализационные сооружения.

Указанные мероприятия проекта корректировки генерального плана будут разработаны специализированными проектными организациями,  с включением проектов «Схемы водоснабжения», «Схемы хозяйственно-бытовой канализации », «Схемы дождевой канализации», которые будут отвечать современным требованиям и нормативам, а так же повышающие уровень инженерного оснащения объектов населенного пункта.

Санитарная очистка территории села Русское, села Уваровское

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработан проект  «Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края».

При реализации мероприятий краевой целевой программы «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2009-2013годы», предполагается строительство зональных центров по переработке и утилизации отходов.

Очистка территорий населенных пунктов является важным мероприятием по охране окружающей среды. Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территорий.

Отходы не могут размещаться на несанкционированных свалках. Вывоз отходов необходимо осуществлять в соответствии с разработанным проектом «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов Курского муниципального района Ставропольского края».

Для муниципальных нужд возможна реконструкция полигона ТБО для  мусороперегрузочной станции по утилизации бытовых отходов, био- и медицинских отходов,  которая находится в южном направлении от застройки села, размещена в соответствии с требованиями Земельного, Водного и Лесного кодекса, санитарно-эпидемиологических норм, на период до внедрения Генеральной схемы очистки муниципального образования Русского сельсовета.

Необходимо внедрить генеральную схему очистки территории сел, в соответствии с разработанным проектом по генеральной схеме очистки муниципальных образований Курского муниципального  района, обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории и в соответствии с  требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Организация сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с п.18 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам местного значения поселения. Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, установленных Федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект корректировки генерального плана  разработан в соответствии с техническим заданием на его разработку, решая вопросы планирования развития территории населенного пункта. Разработка вопросов организации централизованной системы очистки хозбытовых и производственных стоков, ливневых стоков, мероприятий по берегоукрепительным работам, инженерному оборудованию территории населенного пункта будет осуществляться в дальнейшем специализированными организациями, как   II этап разработки проекта.

- ПРИЛОЖЕНИЕ