РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство строительства и архитектуры

Ставропольского края

Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Корректировка генерального плана

станица Стодеревская  Курского района

Ставропольского края

197 - 8    ГП

Ставрополь, 2009

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство строительства и архитектуры

Ставропольского края

Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

Корректировка генерального плана

станица Стодеревская  Курского района

Ставропольского края

197 - 8    ГП

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Зыков В.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела | Пилипенко С.Н. |

Ставрополь, 2009

Общие положения

(основные нормативные, правовые документы-акты)

Корректировка генерального плана выполнена в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190 – ФЗ.

Корректировка выполнена на основании технического задания, в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003, «Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации». Согласно с ТСН 30-312-2006 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений Ставропольского края».

Проектные решения, принятые при корректировке генерального плана, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья проживание людей при соблюдении предусмотренных корректировкой генерального плана мероприятий.

Лицензии (сертификаты)

Лицензии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

- от 19 ноября 2007г. Д-954781 (рег.№ГС 3-26-02-26-0-2634051506-007120-3)          по 19.11.2012г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954494 (рег.№ГС 3-26-02-27-0-2634051506-007116-3)          по 19.11.2012г.

- от 18 декабря 2007г. Д-965742 (рег.№ГС 3-26-02-28-0-2634051506-007119-3)         по 18.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  | 197 – 8 – ГП Общие положения | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

Ведомость основного комплекта ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка |  |
| 2 | Исходные данные |  |
| 3 | Корректировка генерального плана (основной чертеж) | Лист 1 |
| 4 | Корректировка генерального плана (опорный план схема планировочные ограничения) | Лист 2 |

Ситуационная схема

| - |  |  |  |  |  | 197 - 8 ГП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | станица Стодеревская Курского района Ставропольского края |  |  |  |
| #### изм | #### кол | #### лис | #### №док | #### подпись | #### дата |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Корректировка генерального плана | #### Стадия | Лист | Листов |
| ГАП |  | Саворенко |  |  |  |  | П | 1 | 2 |
| Нач. Отд |  | Пилипенко |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер |  | Чистякова |  |  |  | Пояснительная записка | Государственное учреждение архитектуры и градостроительства СК |  |  |
| Инженер |  | Арутюнян |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

Введение	7

Глава I. Оценка современного состояния территории станицы Стодеревской

- Природно-климатические условия.	8

- Население	9

- Комплексная оценка территории станицы	10

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения	10

- Улично-дорожная сеть.	11

6. Инженерное оборудование…………………………………………………12

Глава II. Корректировка генерального плана станицы Стодеревской

- Проектная численность населения	13

- Архитектурно-планировочная организация территории	15

- Состав и объемы культурно-бытового строительства	16

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства	17

- Технико-экономические показатели	23

- Границы населенного пункта. Объекты культурного наследия	24

- Охрана окружающей среды. Санитарные и водоохранные зоны.

Озеленение. Инженерно- геологические процессы	24

Приложение.

Техническое задание. Корректировка генерального плана станицы Стодеревской (приложение к Договору №197г от 18 марта 2008г.)

Исходные данные станицы Стодеревской от 18.03.2008г. № 197 для корректировки генерального плана.

Введение

При корректировке генерального плана станицы Стодеревской Курского района  Ставропольского  края  использовались  следующие  материалы:

1.Техническое задание на корректировку  генерального плана станицы Стодеревской Курского района (приложение к Договору №197 – 8г от 18 марта 2008г.)

2.Проект планировки и застройки станицы Стодеревской – центральной усадьбы колхоза животноводческого направления им. Кирова Курского района Ставропольского края выполнен проектным институтом «Ставропольгипросельхозстрой» 1978 г.

3. Всероссийская перепись населения 2002 г. ст. Стодеревской  Схематический план М  1:5000

В проекте корректировки генерального плана  осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначения территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития станицы, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В состав проекта входит: опорный план схема планировочных ограничений территории М 1: 5000, основной чертеж схемы генерального плана М 1:5000, пояснительная записка. Корректировка генерального плана произведена  на расчетный срок действия 10 лет до 2019 года.

Глава I. Оценка современного состояния

территории ст. Стодеревской

1. Природно-климатические условия

Станица Стодеревская находится на территории муниципального образования Стодеревского сельсовета. Станица находится на расстоянии 70 км от районного центра, 2 км от железнодорожной станции и 400 км от г. Ставрополя. Связь с районным центром осуществляется по дороге Стодеревская-Моздок-Курская.

Станица Стодеревская расположена во II агроклиматической зоне, характеризующейся засушливым климатом. По южной границе протекает р. Терек. Преобладающими почвенными разностями являются темнокаштановые карбонатные суглинистые, а в пойме реки  преобладают аллювиальные в разной степени солончаковатые суглинистые почвы.

Основные климатические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Показатели | Ед. измер | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | 0С | +9,7 |
| Абсолютная минимальная температура | 0С | - 37 |
| Абсолютная максимальная температура | 0С | 42 |
| Расчетная температура для отопления | 0С | - 20 |
| Глубина снежного покрова – средняя | см | 15 |
| Число дней со снежным покровом | дн | 56 |
| Глубина промерзания почвы – средняя | см | 33 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 315 |
| Господствующие ветры |  | восточное западное |
| Среднее число дней с сильными ветрами (более 15 м/сек) | дн | 34 |
| Сейсмичность | баллов | 7 |

2 Население

По проекту планировки и  застройки ст. Стодеревской  1978  года перспективная численность населения  на расчетный срок (25 – 30 лет) должна составить 2200 человек. Численность населения станицы по данным администрации сельсовета на 2009 год составляет 1853 человека и по темпам прироста население не достигло проектной численности  по ранее разработанному генплану.

Численность населения станицы по возрастному составу для разработки проекта корректировки генерального плана принята по данным администрации муниципального образования Стодеревского сельсовета.

Количество трудоспособного населения на 2009 год составляет 1069 человек, или около 57,7% от численности  населения. Дети дошкольного возраста 142 человека, или 7,7% и школьного возраста 243 человека, или  13,1%   от  численности населения. Нетрудоспособное население составляет 399 человек или 21,5 %.

Современный баланс численности населения по возрастному составу.

3. Комплексная оценка территории

Территория ст. Стодеревской на юге граничит с рекой Терек, а вдоль западной границы протекает канал.

Согласно кадастровому делению станица в существующих границах занимает 313,0 га.

Застроенные территории станицы имеют линейную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель. Объекты производственного назначения (пекарня, МТМ, стройчасть, мельница) расположены в центральной части и около восточной границы станицы  (АЗС, антенно-мачтовое сооружение, склад ГСМ  и газовый участок). За границами станицы находятся (склад ГСМ и кормоцех со складом).

Существующее кладбище расположено в центральной части станицы и вплотную к жилой застройки. Территория кладбища (2,52 га) превышает площадь на расчетный срок (0,48 га). Часть кладбища, которая ближе к застройке рекомендуется закрыть. Захоронение на открытой части кладбища возможно, так как санитарно-защитная зона – 100 м в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007 N 74  (раздел 7.1.12 пункт 15)

В результате комплексной оценки территории станицы определены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные  зоны.

С учетом инженерно-геологических условий на территории станицы выявлена зона инженерно-геологических процессов: подтопление возможна  просадка лессовых пород.

Перечень и характеристика возможных источников чрезвычайные ситуации природного характера (в радиусе 50 км):

– г. Моздок плотина Терско-Кумского канала.

На схеме планировочных ограничений показаны санитарно-защитные зоны от объектов, сооружений  и существующего кладбища, водных объектов. Использование площадей санитарно-защитных зон осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

4. Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения

Существующая жилая застройка ст. Стодеревской представлена  одно и двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

В капитальных зданиях, построенных по проектам, размещаются следующие учреждения культурно-бытового обслуживания: школа на 400 мест (специальное 1976г), музыкальная школа (приспособленное 1976г), детский сад на 260 мест (специальное 1989г), амбулатория (специальное 1986г),административное учреждение, учреждение связи и финансов (приспособленное), дом культуры на 400 мест (специальное.), библиотека,  стадион, магазины и гостиница. Часть учреждений культурно-бытового обслуживания имеющие большой процент износа, нуждаются в реконструкции. В границах населенного пункта объекты производственного назначения находятся в центральной части и в восточной

5. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние  и внутренние связи на территории станицы  с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

Главной улицей станицы является ул. Щербакова, проходящая в направлении север-юг и ул. Каюшникова, в направлении запад-восток. По главным улицам осуществляется связь жилых кварталов  с общественным центром и производственной зоной.

Необходимо усовершенствовать покрытие улиц, с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра. Формирующие улично-дорожную сеть улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь  асфальтовое  покрытие и тротуары.

Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину:

главная улица в красных линиях                                25 м

улицы в жилой застройке                                    16 – 20 м

внутриквартальные проезды                               10 – 12 м

Ширина проезжей части главной улицы составляет 6 – 7  метров, для улиц в жилой застройке  5,5 м и внутриквартальных проездов 3,5 м. Ширина тротуаров главной и жилой улиц 1,5 м.

6. Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация. В ст. Стодеревской имеется централизованное водоснабжение и канализация. Административные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и  канализацией. В жилой застройке имеются надворные туалеты и выгребные ямы. Протяженность водопроводных сетей – 17,5 км, канализационных сетей – 1,5 км.

Теплоснабжение. К административным, общественным, культурно-бытовым зданиям осуществляется  подача тепла от существующей котельной. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок.

Газоснабжение. Источник газоснабжения – Курская межрайгаз. Протяженность сетей – 13,6 км.

Электроснабжение. Протяженность электросетей – 25,0 км. Осуществляется от ВЭС.

Телефонизация. Радиофикация. Станица телефонизирована от ЮТК. Протяженность телефонного кабеля 115 м.

Инженерная инфраструктура ст. Стодеревской, ее дальнейшее развитие, корректировкой генплана, предполагается осуществлять по ранее разработанному проекту планировки и застройки (1978 г.) в соответствии с разделом «Инженерное оборудование», с учетом скорректированного территориального развития станицы.

Глава II. Корректировка генерального плана

станицы Стодеревской

1. Проектная численность населения

Корректировка  генерального плана  станицы Стодеревской произведена с учетом проекта планировки и застройки 1978 года.

Проект корректировки генерального плана разработан на территорию станицы, составляющую  в существующих границах населенного пункта 313,0 га, с численностью населения на 01.01.2009 г. 1853 человека.

Расчет проектной численности населения в проекте корректировки генерального плана  произведен на основании данных администрации муниципального образования Стодеревского сельсовета и Ставропольского краевого комитета государственной статистики.

Изменение численности населения станицы Стодеревской по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, с учетом переписи 1989 года и данных администрации станицы на 2009 год показано в таблице 2.

В период с 1989 года до 2002 год  население  по станице  увеличилось на 23,4 % с приростом населения, составляющим 1,8% в год. За период с 2002 года  по 2009 год происходит снижение численности населения на 0,9% в год.

Таблица 2

| Наименование | ГОДЫ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2009 |
| станица Стодеревская | 1608 | 1985 | 1853 |

За период с 1989 по 2009 годы в станице отмечалась тенденция роста населения, составляющая 0,76% в год. Учитывая демографическую ситуацию, сложившуюся в ст. Стодеревской, имеющихся предпосылок развития станицы, расчет численности населения с целью стабилизации произведен с учетом  естественного прироста за период 1989 - 2009 год, который составляет 0,76% на первую очередь строительства и на расчетный срок.

Среднегодовой естественный прирост населения  представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Среднегодовой показатель естественного прироста в % |  |
| --- | --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 0,76 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового  естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2014 г.) и на расчетный срок (2019 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр)/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения:

Нп = 1853 х (1+ 0,76/100)5=1924

Нр = 1853 х (1+0,76/100)10=1999

Принимаем за основу для проектирования ожидаемую проектную численность населения станицы на первую очередь строительства 2014г.-1920 человек, на расчетный срок  2019г.-  2000 человек.

Таблица 4

| станица Стодеревская | Фактическая |  |  | По проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2009 | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | 1608 | 1985 | 1853 | 1920 | 2000 |

Средний размер семьи по данным администрации составляет 3,2 человека.

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2019 год принята в соответствии с фактическим положением  на 2009 год и представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 154 | 7,7 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 262 | 13,1 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 1154 | 57,7 |
| 4 | Пенсионный возраст | 430 | 21,5 |
| Всего |  | 2000 | 100 |

2. Архитектурно-планировочная

организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории ст. Стодеревской  предусматривает формирование  функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, существующей сети улиц и проездов. Территория станицы подразделяется на селитебную и производственную зону, расположенную в центральной части и вдоль восточной границы. С учетом преимущественного использования территории, проектом предлагается формирование четырех функциональных зон: жилой, общественной, производственной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования). Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований и ограничений по её использованию.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими жилыми кварталами, а также размещение сложившегося общественного центра. Размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство по решению администрации составляет 0,31 га. Проектом корректировки генерального плана предусматривается размер земельных участков 0,15 га. Предлагается использовать имеющиеся резервы территорий для нового строительства жилья в формируемых кварталах за счет неиспользуемых территорий с возможностью ведения приусадебного хозяйства. Основной проблемой жилой зоны является повышение уровня  инженерного оборудования и благоустройства территории.

Общественная зона размещена в центральной части станицы включает: территорию дома культуры, школы, детского сада, администрации, амбулатории, магазина, гостиницы, музыкальной школы и отделения сбербанка.

К рекреационной зоне, предназначенной для отдыха населения относятся: территория парка, расположенного в центральной части станицы.

В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип  выявление основных планировочных осей, проходящих по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественно – культурным центром станицы. Территория станицы имеет четкую линейную  планировочную структуру с кварталами многогранных очертаний.

Основная планировочная ось, ориентированная на общественный центр станицы проходит по ул. Щербакова и ул. Каюшникова.

3. Состав и объемы культурно-бытового строительства

Система культурно-бытового обслуживания ст. Стодеревской представлена следующими объектами: домом культуры, школой, музыкальной школой, детским садом, амбулаторией, магазинами, отделением сбербанка и строящейся церковью.

В настоящее время обеспечение населения станицы объектами обслуживания   в соответствии с нормативными требованиями и возросшими потребностями населения требует  строительства объектов сферы  сервиса.

Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства велся на основании СНиП 2.07.01-89 * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 9.

4. Состав и объемы жилищного и производственного строительства. Расчет и выбор территории для строительства

В настоящее время станица Стодеревская застроена  одно и двухэтажными жилыми домами. Данные об общей площади жилого фонда приняты для расчетов по сведениям администрации Стодеревского сельсовета.

Существующая общая площадь жилого фонда станицы  на 2009 г. составляет 28429 м2, количество домов – 532. При существующей численности населения 1853 человека, на одного жителя приходится 15,3 м2 общей жилой площади.

По проекту корректировки генерального плана существующий жилой фонд сохраняется на первую очередь строительства и  на расчетный срок.

Для расчетов показателей по  новому строительству принята средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда равной 18,0 м2.  Для обеспечения площадью жилого фонда прироста населения станицы по существующим социальным нормам 18,0 м2 на человека, на первую очередь строительства и на расчетный срок  потребуются объемы жилого фонда представленные в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади |  | Сохраняется м2 |  | Всего на расчетный срок м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| станица Стодеревская | 28429 | 2646 | 1206 | 28429 | 28429 | 31075 | 29635 |

При выделении земельных участков площадью 0,15 га,  приросте населения  147  чел.,  размере семьи  3,2  человека для  строительства   2646 м2   общей площади жилья потребуется  освоение  6,9 га новых селитебных территорий. Проектом корректировки генплана определено 7,0 га свободных территорий пригодных для застройки на расчетный срок и на перспективу за 2019 г, и 6,6 га для развития населенного пункта за расчетный срок.

Новое жилое  строительство предусматривается вести в границах застройки на свободных  участках при формировании жилых кварталов по ул. Косогорной, ул. Каюшникова, ул. 60 лет СССР.

Производственные объекты, размещенные на территории станицы сохраняются.

Резервные территории общественной зоны площадью 1,8  га размещены по ул. Каюшникова  и ул. Советской.

Таблица 7

Баланс использования жилой селитебной территории

на расчетный срок по генплану

| Селитебная территория, га |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 123,0 | 13,6 | 136,6 |

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.  Расчеты объемов жилищного строительства приведены  в таблице 8.

Расчеты по проектируемому жилому фонду велись по социальным нормативам обеспеченности  18 м2 на человека общей площади.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда станицы может превысить расчетную.

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Проектируемый жилой фонд |  |  | Итого на расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Стодеревская | кв.м/чел | чел | кв.м |  | . кв.м | чел | кв.м/чел |
|  | 18,0 | 147 | 2646,0 |  | 31075,0 | 2000 | 15,5 |

Расчет учреждений и предприятий обслуживания                                                       Таблица 9

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население |  | Сохраняется |  | Необходимо построить (недостающее по нормам) |  | Требуемая площадь участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 131 | 126 | 260 | 260 | - | - | - | - |
| Общеобразовательная средняя школа | Исходя из 100% охвата детей | 262 | 252 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| Внешкольные учреждения: - музыкальная школа; - художественная школа; -УДОД Детского творчества; -УДОД ДЮСШ | Исходя из количества детей школьного возраста 10% | 26 | 25 | 20 | 20 | 6 | 7 | 0,1 – 1 га на объект | - |
| Поликлиника | Опр. органами здравоохранения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амбулатория |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  | - |
| Больница |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | По заданию на проектирование | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Административное здание | Одно на нас. пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Отделение связи | 1 оп. место на 1500-2000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Отделение банка | 1 оп. место на 1000-2000 жителей | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Вместе с отделением связи | - |
| Дом культуры | 300 - 230 мест на 1 тыс.чел. | 460 | 442 | 400 | 400 | 60 | 42 | 0,5 – 1,0 га на объект | - |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 14 | 13 | - | - | 14 | 13 | 0,1 га на объект | - |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 14 | 13 | - | - | 14 | 13 | 0,2 га на объект |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м торговой площади, 200 кв.м на 1 тыс. чел. | 200 400 | 192 384 | 4 магазина | 4 магазина | - | - | - | - |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 80 | 77 | - | - | 88 | 77 | 0,1 га на объект | - |
| Гостиница | 6 мест на 1 тыс. чел. | 12 | 12 | 1 | 1 | - | - | - |  |
| Пожарное депо | 1 маш. на населенный пункт | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | В производственной зоне |  |
| Хлебопекарня | 0,5 т-0,6 т на 1тыс.чел. | 1,0 | 0,96 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 1,8 | 1,7 | стадион | стадион | - | - | - | - |
| Спортзалы общего пользования | 80 м2 пл.пола на 1 тыс.чел.. | 160 | 154 | - | - | 160 | 154 | - | - |
| Кладбище | 0,24 га на 1 тыс. чел. | 0,48 | 0,46 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - |

5.Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Единицы измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения станицы | чел. | 2000 |
| 2 | Площадь станицы в границах населенного пункта: | га | 313,0 |
|  | - площадь территории жилой зоны | га | 123,0 |
|  | - площадь резервных территорий жилой зоны | га | 7,0 |
|  | - площадь территории резерва для развития станицы | га | 6,6 |
|  | -площадь территории общественной зоны | га | 8,6 |
|  | - площадь резерва общественной зоны | га | 1,8 |
|  | -площадь территории производственной зоны | га | 6,5 |
|  | - площадь резерва производственной зоны | га | 4,7 |
|  | - площадь территории озеленения общего использования (сквер, парк, бульвар) | га | 8,1 |
|  | - площадь санитарно-защитного озеленения | га | 3,9 |
|  | - площадь территории кладбища | га | 2,5 |
|  | - прочие территории ( улицы, дороги, свободные территории) | га | 140,3 |
|  | Плотность населения на селитебной территории | чел/га | 12,6 |

Баланс территории станицы в границах населенного пункта

Баланс территории

В существующих границах станицы есть участки земель сельхозиспользования (пастбища), с изменением целевого назначения и разрешенного использования, составляющие по проекту  20,1 га, из них: новое жилое строительство7,0 га, площадь территории резерва для развития станицы 6,6 га, резерв общественной зоны 1,8 га, площадь резерва  производственной зоны 4,7 га.

6. Границы населенного пункта. Объекты культурного наследия

Проектом корректировки генерального плана изменение границ земель населенного пункта и границ земель сельскохозяйственного назначения, изменение границ земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края и границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации не предусмотрено.

Согласно кадастровому делению станица в существующих границах занимает 313,0 га. Подсчет площадей произведен по картографическим материалам при помощи компьютерной программы «БелГИС». Точная площадь населенного пункта может быть определена после описания границ населенного пункта и установления их  на местности.

Памятники истории, архитектуры и культуры являются частью культурной традиции. Возникает необходимость достаточно сложных мер для сохранения культурных  и эстетических ценностей. Охране должны подлежать не только ценности известные, значимость которых уже стала очевидной и утвердилась в общественном сознании. Должны проводиться работы по выявлению скрытых культурных и художественных ценностей. Сохранение памятника должно определяться действиями, направленными на сам памятник и на окружение, которое связано с ним физически, функционально и визуально.

Необходимо осознать, что проблема сохранения наследия – это прежде всего проблема развития нашей сегодняшней культуры во всей ее сложности и богатстве.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории станицы или расположенные  вблизи границ населенного пункта,  подлежат  государственному учету, состоят в реестре объектов культурного значения с целью охраны и использования объектов исторического наследия в соответствии с постановлениями РИК и администрации СК №702 от 01.10.1981г. и № 600 от 01.11.1995г.

В станице есть объекты культурного наследия (памятник истории) охраняемые государством:

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вечный огонь |  | ст.Стодеревская |
| Памятники истории |  |  |  |
| 2 | Братская могила воинов Советской Армии, погибшим в 1942-43 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками. | 1943 | между станицами Галюгаевской и Стодеревской |
| 3 | Братская могила воинов Советской Армии, погибшим в 1942-43 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками | 1943 | ст.Стодеревская |

Проектом корректировки генерального плана для памятника установлена временная охранная зона - 20 м, и временная зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 100 м от временной охранной зоны памятника в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 18.04.2003г. №42.

Следует устанавливать зоны охраны объектов культурного наследия. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

С целью сохранения существующих или вновь выявленных памятников археологии,  при осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории муниципального образования, необходимо проводить согласование их размещения в государственном органе охраны памятников истории и   культуры.

В дальнейшем необходима  разработка проекта зон охраны памятников и установление специальных режимов использования земель и реконструкции,  и градостроительного регламента в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры.

7. Охрана окружающей среды.

Санитарные и водоохранные зоны. Озеленение.

Инженерно-геологические процессы

Меры, предусмотренные проектом корректировки генерального плана ст. Стодеревской, направлены на обеспечение наиболее благоприятных и безопасных условий проживания в них населения, ограничения и снижения негативного влияния на окружающую среду. Огромное влияние на улучшение микроклимата селитебных территорий и производственных площадок оказывают зеленые насаждения.

Сады на усадебных участках, рядовые посадки вдоль улиц и дорог, санитарно-защитных лесных полос от производственных комплексов в сочетании с зелеными зонами общего пользования создают единую зеленую оздоровительную систему населенного пункта.

Всего площадь зеленых насаждений общего пользования  составляет  8,1 га, по 40,5 м2 на человека. Территории зеленых насаждений (существующий парк) необходимо благоустроить, и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Из насаждений  ограниченного пользования  предусмотрено озеленение административных и общественных зданий.

Площадь санитарно-защитного озеленения вокруг кладбища составляет  3,9 га.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных норм, соблюдение функционального зонирования территории станицы. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендации по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996 г.), ст. Стодеревская  имеет 1 (низкую) категорию  опасности комплексного воздействия геологических процессов. На территории наблюдается: подтопление возможна  просадка лессовых пород. Чрезвычайные ситуации природного характера (в радиусе 50 км): г. Моздок плотина Терско-Кумского канала.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять  инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной подготовке.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03». На схеме планировочных ограничений выделены  нормативные санитарно-защитные зоны, с указанием размеров зон:

- санитарно-защитная зона 100 м – кладбище действующее ( площадью 0,48

га);

- санитарно-защитная зона 100 м – склад ГСМ, МТМ, стройчасть;

- санитарно-защитная зона 50 метров  –  остальные производственные  и складские объекты, находящиеся в пределах границы сельского населенного пункта.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

На схеме планировочных ограничений установлена водоохранная зона от  р. Терек  – 200 м. В границах водоохраной зоны установлена прибрежная защитная полоса, не подлежащая приватизации, ширина которой устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет  20 м.

В соответствии с Водным кодексом РФ  03.06.07г.  водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод.

В границах водоохраной зоны запрещается:

–  использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Кроме того, в прибрежной защитной полосе дополнительно запрещаются: распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас животных.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, в границах территорий общего пользования.

Об установлении границ водоохранных зон и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население станицы.

Санитарная очистка территории станицы Стодеревской.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработана «Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края».

При реализации мероприятий краевой целевой программы «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2009-2013годы», предполагается строительство  зонального центра по переработке и утилизации отходов.

Очистка территории населенных пунктов является важным мероприятием по охране окружающей среды. Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборке территории.

Отходы не могут размещаться на несанкционированных свалках. Вывоз отходов необходимо осуществлять в соответствии с проектом «Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Курского муниципального района Ставропольского края».

Для муниципальных нужд по данным администрации Стодеревского сельсовета, планируется строительство полигона по утилизации бытовых отходов, био- и медицинских отходов,  размещение которого осуществляется в соответствии с требованиями Земельного, Водного и Лесного кодекса, санитарно-эпидемиологических норм,  на период до внедрения Генеральной схемы очистки муниципального образования Стодеревского сельсовета.

Необходимо внедрить генеральную схему очистки территории станицы Стодеревской, обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории в соответствии с  требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Организация сбора и вывоза бытовых отходов в соответствии с п.18 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06,10,2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам местного значения поселения. Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами, установленных Федеральными законами «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст.8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект корректировки генерального плана  разработан в соответствии с техническим заданием на его разработку, решая вопросы планирования развития территории населенного пункта. Разработка вопросов организации централизованной системы очистки хозбытовых и производственных стоков, ливневых стоков, инженерному оборудованию территории населенного пункта будет осуществляться в дальнейшем специализированными организациями, как   II этап разработки проекта.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ